苏北人民医院电子智能导航系统开发区分院新建及主院区升级项目

## 现状

医院目前为“一院两区”模式，苏北人民医院开发区分院与主院两个区。主院区于2022年启动了电子智能导航系统的采购项目，门急诊医技楼已建设电子智能导航系统，实现门诊楼1-6层、医技楼1-3层、医技楼4层病理科、急诊中心1-2楼、7号楼1-4层覆盖定位信标，满足实时定位需求，患者就诊过程中，在该区域可通过随身携带的手机智能陪诊、智能引导，通过智能化手段改善患者的就医体验，解决患者在医院内寻找科室时的困难，对于提升患者门诊就医体验有立竿见影的效果，但仍未达到预期，未能实现患者从家到医院，从停车场到门诊诊区，从门诊诊区到医疗辅助区域，从门诊区域到住院区域的全覆盖的导航体系，导致全流程就诊体验不佳，如果涉及跨楼栋、穿行病区的最优路线存在导航指引盲点。

开发区分院2024年1月正式启用，是扬州经济技术开发区管委会与苏北人民医院合作共建的综合性医院。该分院总用地面积约102亩，预计开放床位1300余张，具备三级甲等医院的完整功能，致力于为当地居民提供优质的医疗服务。因医院占地面积大、科室分散，为延伸医院服务窗口，有效疏导及分流，提升医院信息化形象、提高服务质量、减少导医工作咨询量、降低医患矛盾的触发率。医院拟按主院区的便民服务标准建设覆盖全院的电子智能导航系统。

## 建设需求

对于主院区，在现有电子智能导航系统基础上，延伸现有实时定位区域至全院，新增医技楼5F、7号楼5F、9号楼5F、住院楼（1号楼、2号楼、3号楼、5号楼、8号楼）等公共区域覆盖定位信标，同时在院内室外主干道部署定位信标，满足患者就诊全流程、全方位路线指引。同时优化3D建模效果，升级现有路网规划，对于楼栋之间连廊区域规划路网，以实现导航过程中能够规划最优路径。对于住院病区楼层，至少满足能够导航到对应病区的楼层。

对于开发区院区，新建电子智能导航系统，满足全院室内外公共区域定位信标覆盖（至少包括地下停车场B2F-B1F、门诊楼1F-5F、医技楼1F-5F、住院楼1F-12F、康复楼-2F-20F、院内室外主干道），为患者提供移动的、一对一的、精准的全流程一体化导航服务和自动化导诊服务，让看病变得更快捷更轻松成为了一种更好的服务模式。

## 功能需求

- 实现室内区域高精度定位，导航精度1-3米

- 实现3D建模导航地图指引

- 可与医院内网HIS系统实时同步，同时与微信服务互通，挂号信息、各诊室排队信息等可实时推送至用户微信公众号，同时提供一键导航链接。

- 支持移动端及导诊大屏多种展示模式

- 来院导航：结合室外地图如百度/高德/或腾讯地图，提供初始位置至医院的定位导航

- 位置搜索：亲和交互界面，多渠道实现位置快速搜索

- 目的地导航：精准的路径规划，轻松的点触操作

- 位置分享：帮助患者及亲友快速找到彼此位置

- 反向寻车：支持一键记录车位、反向寻车功能

## 建设内容

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内定位信标 | 2204 | 个 | 主院区434个， 开发区院区1770个 |
| 2 | 室外定位信标 | 552 | 个 | 主院区246个， 开发区院区306个 |
| 3 | 定位引擎 | 1 | 套 |  |
| 4 | 地图引擎 | 1 | 套 |  |
| 5 | 手机导诊陪诊软件 | 1 | 套 |  |
| 6 | 导诊陪诊后台管理软件 | 1 | 套 |  |
| 7 | 巡检部署工具 | 1 | 套 |  |
| 8 | 互联网医院对接 | 1 | 项 |  |
| 9 | 医院全系统对接 | 1 | 项 |  |
| 10 | 地图绘制 | 260852 | 平方米 | 主院区79567平方米， 开发区院区181285平方米 |
| 11 | 指导部署安装、调试 | 1 | 项 |  |

## 建设周期及维保期

合同签订后，在采购人完成预付款支付后45天内完成系统的建设及部署。维保期限：三年。